1. PARAMETRI GLOBALI (VINCOLI FISICI)

Gap casse

- Lunghezza: +200 mm

- Larghezza:

  - Porta semplice: +200 mm

  - Porta ermetica: +350 mm

Profondità porte

- Base:

  - Normale: 75 mm

  - Piombata: 125 mm

  - Vetro pieno: 100 mm

- Gap iniziale cassa: 100 mm

- Minimo profondità cassa singola porta: 400 mm

Imbotti

- Sezioni:

  - Semplice: 100 mm

  - Ermetica: 200 mm

- Limiti cassa:

  - Altezza max: 1000 mm

  - Profondità max: 1000 mm

- Profondità standard cassa: 600 mm

Travi

- Sezione: 300x300 mm

- Configurazioni:

  - 900 mm → 12 travi

  - 1200 mm → 16 travi

Peso (densità)

- HPL: 236 kg/m³

- INOX: 8220 kg/m³

- VETRO: 2400 kg/m³

- PIOMBO: 11340 kg/m³

Spessori:

- Pannello: 46.5 mm

- Visiva: 20 mm

- Porta vetro: 12 mm

2. REGOLE DI DECODIFICA STRINGA

Posizioni chiave

- Pos 1 → tipo porta:

  - PS = scorrevole

  - PB = battente

- Pos 3 → tenuta:

  - TE = ermetica

  - altro = semplice

- Pos 6 → doppia anta:

  - Se in set DOUBLE_LEAF_CODES → doppia anta

- Pos 7 → piombo porta:

  - PBx → x mm piombo

- Pos 6 (globale ricerca) → visiva Vxx

  - Dimensioni + piombo visiva da mapping

- Pos 11 → larghezza

- Pos 12 → altezza

- Pos 15 → materiale:

  - contiene "VETRO" → vetro

  - contiene "INOX" → inox

  - altrimenti → HPL

Regole doppia anta

- Profondità = 2 unità

- Larghezza foglia:

  - Simmetrica → W / 2

  - Asimmetrica → definita manualmente

- Nota obbligatoria:

  - "verificare altezza cassa"

Visiva

- Se V00 → nessuna visiva

- Altrimenti:

  - dimensioni definite da mapping

  - può avere piombo indipendente

3. MODELLO PORTA (LOGICA TECNICA)

Area

- Porta:
Area = H × W

- Visiva:
Area_visiva = vis_w × vis_h

Profondità contributiva

- Vetro → 100 mm

- Piombata → 125 mm

- Normale → 75 mm

- Moltiplicata per numero ante

Dimensioni cassa

- Lunghezza = H + 200

- Altezza:

  - semplice → W + 200

  - ermetica → W + 350